방사성폐기물 정책, 이대로 좋은가

2004. 9. 10

강정민

1. 방사성폐기물 관리 현황

▪ 중·저준위 방사성폐기물

- 원전에서 발생하는 중·저준위 방사성폐기물은 발생한 원전 부지 내 저장건물에서 저장 (2002년 말 현재 59,940 드럼)

- 의료 및 산업계에서 발생하는 중·저준위 방사성폐기물은 한국원자력연구소 부지 내 저장 관리 (2002년 말 현재 전체 4,712 드럼 중 4,400 드럼)

▪ 사용후 핵연료

- 원전에서 발생하는 사용후 핵연료는 발생한 원전 부지 내 저장조에서 저장 (2002년 말 현재 경수로 사용후 핵연료 2,810톤, 중수로 사용후 핵연료 2,978톤)

▪ 방사성폐기물 저장용량 부족 문제 시급성 여부

- 원전에서 발생하는 중·저준위 방사성폐기물은 원전 부지 내 신규 저장건물 건설 또는 유리화 기술 도입으로 수십 년간 저장 용량 확보 가능

- 의료 및 산업계에서 발생하는 중·저준위 방사성폐기물은 한국원자력연구소 내 사정상 저장 용량 증대 어려움

- 원전에서 발생하는 사용후 핵연료는 발생한 원전 부지 내 저장조를 밀집저장 또는 건식저장용기 도입으로 수십 년간 저장 용량 확보 가능

2. 방사성폐기물 정책 현황

▪ 중·저준위 방사성폐기물

- 1998년 9월 원자력위원회는 중·저준위 방사성폐기물 처분장을 2008년까지 확보한다는 일정 결정 (시설규모는 1단계로 10만 드럼 규모, 단계적으로 증설하여 총 80만 드럼 규모)

▪ 사용후 핵연료

- 조밀저장대 설치, 부지 내 저장조 간 이동저장 등으로 2016년까지 각 원전부지 내에서 관리

- 기존 원전 부지 외 중앙집중형 중간저장 부지 마련하여 2016년부터 각 원전부지로부터 수송 저장 (시설규모는 1단계로 2,000톤 규모, 단계적으로 증설하여 총 20,000톤 규모) [2015년까지 총 27기의 원전이 가동할 경우, 40년 운전수명을 가정하면 경수로 사용후 핵연료는 약 21,000톤, 중수로 사용후 핵연료는 약 14,000톤 발생 예상]

▪ 사용후 핵연료 관리 및 처분 정책 부재

- 사용후 핵연료 중간저장은 최종 해결책이 아님

- 사용후 핵연료의 재처리 유무와 관계없이 심층처분장 필요

- 사용후 핵연료 관리/처분에 관한 국가 장기 대책 수립 필요

3. 방사성폐기물 관리/처분 및 연구 체제 현황

▪ 중·저준위 방사성폐기물

- 산자부의 책임아래 한수원이 중·저준위 방사성폐기물의 처분 책임

환경기술원이 중·저준위 방사성폐기물의 관리/처분 관련 연구 수행

▪ 사용후 핵연료

- 산자부의 책임아래 한수원이 사용후 핵연료의 수송 및 저장 책임

- 과기부의 책임아래 원자력연구소가 사용후 핵연료 관리/처분 관련 기본연구 수행

▪ 사용후 핵연료 관리/처분 관련 문제점

- 현 원자력법에 의하면 사용후 핵연료의 처분은 산자부장관과 과기부장관이 협의하여 정책 결정하도록 되어 있어 책임소재가 불분명

- 사용후 핵연료의 관리/처분 관련 전담 연구기관 및 체계적 연구 부재

4. 방사성폐기물 관리/처분을 위한 재원 현황

▪ 한수원이 원전사후처리충당금 산정 및 관리

▪ 원전사후처리충당금 산정기준

| 당해 연도 원자력발전소 철거비 (단위: 백만원) | [(161,850백만원/호기 x 물가상승률) – 기적립액]/잔여가동기간 |
| --- | --- |
| 당해 연도 중저준위 방사성폐기물 처분비 충당금 (단위: 원) | [(652,000원/드럼 x 물가상승률 x 가동기간예상발생량(드럼) – 기적립액)/잔여가동기간 |
| 당해 연도 사용후핵연료 처분비 충당금 (단위: 원) | 542,100원/kgU x 누계발생량(kgU) x 물가상승률 – 기적립액 |

[비고:

물가상승률은 매년 12월 31일의 한국은행 생산자 물가지수를 적용하되, 그 기준일은 1992년 12월 31일로 한다.

가동기간은 25년으로 한다.

가동기간 예상누계 발생량 = 전년도 누계 발생량 + (당해연도 발생량 x 잔여가동기간)

중수로의 사용후핵연료의 누계 발생량은 실 발생량의 25퍼센트를 적용한다.]

▪ 원전사후처리충당금 산정 및 관리에 있어서 문제점

- 원전사후처리충당금 산정단가 근거 논란:

- 사용후핵연료 저장/처분단가는 중간저장 형태(건식/습식, 소내저장/소외저장), 심지층 처분방식, 처분시기, 기술개발, 재처리여부 등에 따라 변함.

- 원자력발전소 철거비는 원자로수명, 철거시기, 철거시 최저 방사능레벨, 기술개발 등에 따라 변함.

- 한수원이 원전사후처리충당금을 원전 건설 등에 전용하여 실제 잔고는 없는 것으로 알려져 있음

- 그러므로 원전사후처리충당금 산정을 재검토하고 원전사후처리충당금을 기금화하여 국가 관리 필요

5. 방사성폐기물 관리/처분을 위한 종합대책

▪ 사용후 핵연료 관리/처분에 관한 국가 장기 대책 수립

▪ 사용후 핵연료 처분 책임 기관 명시

▪ 사용후 핵연료 관리/처분 관련 전담 연구기관 설립 및 체계적 연구활동 진흥

▪ 원전사후처리충당금 산정을 재검토하고 기금화하여 국가 관리

▪ 상기 대책 시행을 위한 방사성폐기물 관리/처분 관련 방사성폐기물 특별법 제정

6. 방사성폐기물 특별법 주요 내용 (안)

▪ 방사성폐기물 정의

▪ 방사성폐기물 장기 안전관리 대책 수립 및 시행

▪ 방사성폐기물 장기 안전관리에 관한 기술개발

▪ 방사성폐기물 관리의 주체 및 비용

▪ 방사성폐기물 기금의 설치

▪ 방사성폐기물 기금의 운용 및 관리

▪ 방사성폐기물 기금의 사용